RESUM ACTIVITAT

En aquesta activitat treballaràs: 1. Els tipus de targetes de xarxa i les seves configuracions. 2. Els diferents tipus de cablejat de xarxa (coaxial, ethernet i fibra òptica) 3. Els tipus de connexions dels dispositius on es connecten els cables de xarxa.

RESULTAT D'APRENENTATGE

2. Desplega el cablejat d’una xarxa local interpretant-ne especificacions i aplicant-hi tècniques de muntatge.

ENUNCIAT

# A) Targetes de xarxa

- Identifica les següents característiques de la targeta de xarxa del teu ordinador de classe. Si tens més d’una targeta, comenta-ho per cadascuna.

- Tipus de ranura d’expansió: Integrada

- Tipus de targeta de xarxa (model): Nbase-T Ethernet

- Tipus de cablejat de xarxa: RJ-45

- MAC: -

- Velocitat de la targeta:10Gb

- Cerca una fotografia per cada tipus de targeta de xarxa que ens podríem trobar. Aquestes targetes s’han de diferenciar pel tipus de connexió amb l’ordinador, ja sigui amb port o amb ranura de connexió.

- Targetes amb cablejat coaxial

- Targeta amb cablejat parell trenat

- Targeta amb connexió sense fils

- Targeta de fibra òptica

- Quina funció fa un driver o controlador d’una targeta de xarxa.

Un driver és software que asegura la compatibilitat, un controlador fa la mateixa funció però és un chip.

- Investiga quines comandes necessitem per saber la IP, la porta d’enllaç i la mascara, la MAC i la descripció de la targeta de xarxa. Posa una captura de pantalla.

- Windows ipconfig/all

- Linux ip a

# B) Cablejat

- Digues en quines situacions s’utilitza el cable coaxial, i en quines no:

| Situació | Sí | No |
| --- | --- | --- |
| Entre l’antena i la televisió | x |  |
| Entre l’ordinador i la ràdio |  | x |
| En xarxes d’ordinadors antigues | x |  |
| En xarxes Ethernet actuals |  | x |
| En xarxes urbanes del nostre país |  | x |
| Entre la roseta de la línia telefònica i el router |  | x |
| Per donar més longitud a una antena d’un punt d’accés. | x |  |
| Per col·locar una antena 4G a la teulada. |  | x |